# Zwembad winterklaar maken

- Grondig schoonmaken:

  - Verwijder bladeren, vuil en insecten uit het water met een schepnet.

  - Maak de wanden en de bodem schoon met een zwembadborstel manueel of een zwembadrobot.

- Waterbalans controleren en aanpassen:

  - Meet pH (streefwaarde: 7,0–7,4).

  - Controleer alkaliniteit en calciumhardheid.

  - Voeg onze correctieproducten toe indien nodig.

- Schokbehandeling uitvoeren:

  - Geef het zwembad een chloorshock om organisch vuil en bacteriën te doden.

  - Laat de pomp minstens 24 uur draaien zodat het product goed wordt verdeeld.

- Gebruik Iverline Plus wintervloeistof:

  - Eerste dosering in oktober: voeg het overwinteringsmiddel toe volgens de dosering op de verpakking (0.5L per 50 m³ water).

  - Tweede dosering in januari: herhaal de behandeling (0.5L per 50 m³ water)om het water door de winter schoon te houden.